| Nazwisko imię: | Przedmiot: Technologia topienia i odlewania staliwa | Data ćw. 4: |
| --- | --- | --- |
| Rok, grupa | Temat ćw.: Zmiana zawartości gazów podczas wytapiania staliwa w EAF | ocena |

ZADANIA :

- Zastosowanie pieca łukowego do wytapiania staliwa stopowego (technologia odzyskowo-tlenowa, technol. z pełnym procesem świeżenia).

- Oblicz średnią zmianę zawartości tlenu i azotu w poszczególnych etapach wytapiania staliwa (pomiary  gazów w tabela poniżej). Otrzymane wyniki przedstaw na rysunkach.

| lp | Miejsce pobrania próby | Wytop 1 |  |  | Wytop 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Azot ppm | Tlen ppm | W średnia ppm | Azot ppm | Tlen ppm | W średnia ppm |
| 1 | Po roztopieniu | 201 215 209 | 91 90 95 |  | 359 330 312 | 71 79 83 |  |
| 2 | Po świeżeniu | 187 194 189 | 125 181 154 |  | 344 348 323 | 129 137 140 |  |
| 3 | Przed spustem z EAF | 268 235 248 | 43 45 47 |  | 312 305 297 | 58 63 62 |  |
| 4 | Przed argonowaniem po spuście do kadzi | 256 269 248 | 41 40 38 |  | 339 327 342 | 52 59 56 |  |
| 5 | Po argonowaniu | 265 277 261 | 39 35 33 |  | 323 333 309 | 48 51 44 |  |
| 6 | Z odlewu | 151 163 166 | 40 38 36 |  | 269 274 293 | 42 39 37 |  |

- Możliwości obniżenia zawartości tlenu i azotu podczas wytapiania staliwa w piecach łukowych.